/03/2020- Γ΄ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ                  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ –ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ   ΣΤΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ 9-10    ΟΝΟΜΑ:___________________

ΘΕΜΑ Α

Α1. Γράψτε Σ ή Λ σε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις.

- Με τον όρο θερμική άνεση εκφράζουμε την αίσθηση ικανοποίησης  ενός ατόμου, που βρίσκεται σε έναν εσωτερικό χώρο, για το θερμικό περιβάλλον του χώρου αυτού.

- Η αίσθηση του θερμικού περιβάλλοντος  είναι κοινή σε όλα τα άτομα και εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους.

- Η θερμοκρασία, η υγρασία και η ταχύτητα του αέρα είναι οι φυσικές παράμετροι του αέρα.

- Στις βιολογικές παραμέτρους ανήκει μόνο η ηλικία και το φύλο του ατόμου.

- Στην ψυχρομετρία ο αέρας είναι το μείγμα δυο τέλειων αερίων, του ξηρού αέρα, δηλαδή του ατμοσφαιρικού αέρα και των υδρατμών.                                                   Μονάδες 15

Α2.Αντιστοιχίστε την στήλη Α με την στήλη Β, προσέχοντας ότι ένα γράμμα από την στήλη Β περισσεύει.

| ΣΤΗΛΗ Α | ΣΤΗΛΗ Β |
| --- | --- |
| 1 PMV | α. αισθανόμαστε σε έναν χώρο όταν τα επίπεδα της σχετικής υγρασίας πέσουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα (<30%) |
| 2 PPD | β. μιας κλιματιστικής μονάδας είναι υπεύθυνοι για την διατήρηση των επιπέδων σχετικής υγρασίας σε ένα ποσοστό 40-55% ώστε να υπάρχει διαρκώς αίσθημα ευεξίας στον χώρο. |
| 3 Δυσφορία | Γ. με αφύγρανση μπορούμε να έχουμε σε θεωρητικό επίπεδο αλλά όχι στην πράξη. |
| 4 Οι υγραντήρες | δ. είναι μια περίπλοκη μαθηματική συνάρτηση όλων των φυσικών και εξωτερικών παραμέτρων και προσδιορίζει τους δείκτες άνεσης. |
| 5 Ψύξη | ε. αισθανόμαστε σε έναν χώρο όταν τα επίπεδα της σχετικής υγρασίας πέσουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα (<10%) |
|  | στ. είναι ο δείκτης δυσαρέσκειας ο οποίος υπολογίζεται αφού προσδιοριστεί ο δείκτης άνεσης |

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Β

Β1. Τι γνωρίζετε για τα επίπεδα της ταχύτητας του αέρα που πρέπει να επικρατεί σε έναν κλιματιζόμενο χώρο;					Μονάδες 13

Β2. Ποιος είναι ο σκοπός του κλιματισμού και τι διασφαλίζει για τα άτομα που ζουν ή εργάζονται σε κάποιο χώρο;					Μονάδες 12

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Τι είναι η ψυχρομετρία; Ποια είναι τα ψυχρομετρικά χαρακτηριστικά του αέρα; Μονάδες  12

Γ2. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με την βοήθεια των γραμμών του ψυχρομετρικού χάρτη που ακολουθεί. Μονάδες 13

| ΓΡΑΜΜΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ | ΜΟΝΑΔΕΣ |
| --- | --- | --- | --- |

Δ1.  Βρείτε όλα τα ψυχρομετρικά χαρακτηριστικά του αέρα στον χάρτη που ακολουθεί . Δίνονται :

Θερμοκρασία ξηρού βολβού = 30 οC  και σχετική υγρασία= 30%. Μονάδες 20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

tdb= 30 οC

Φ=30%