ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ  ΣΕ ΣΕΙΡΑ

Η  δύναμη  F  μεταφέρεται  από το ένα  ελατήριο  στο  άλλο  , οπότε  ισχύει  :

F = KX  ⇒X = F/K

F = K1 .X1⇒ X1 = F/K1

F=K2 . X2 ⇒  X2=F/K2

X = X1+ X2 ⇒ F/K = F/K1  + F/K2  ⇒ 1/K = 1/K1   +  1/K2

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ  ΣΥΝΔΕΣΗ  ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ

Επειδή  και  τα  δυο  ελατήρια  έχουν  την ίδια  επιμήκυνση  ισχύει  :

F = F1  +  F2 (1)

F1 = K1 .X

F2 = K2 .X

(1) ⇒ K .X  = K1.X  +K2 .X  ⇒  K = K1 + K2