Ερωτήσεις & Απαντήσεις Arduino (Hardware + Software)
Ενότητα 1: Hardware

1️⃣ Τι είναι ένας μικροεπεξεργαστής Arduino;
➡ Είναι μία πλακέτα που περιέχει έναν μικροελεγκτή (όπως τον ATmega328P) και επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ υλικού και λογισμικού για τον έλεγχο ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

2️⃣ Ποιος είναι ο κύριος μικροελεγκτής στο Arduino UNO;
➡ Ο ATmega328P της εταιρείας Atmel (Microchip).

3️⃣ Τι ρόλο παίζει ο μικροελεγκτής;
➡ Εκτελεί εντολές που έχουμε προγραμματίσει στο IDE, ελέγχοντας εισόδους και εξόδους (αισθητήρες, LED, κινητήρες κ.λπ.).

4️⃣ Πόσα Digital Pins έχει το Arduino UNO;
➡ 14 ψηφιακά pins (0–13).

5️⃣ Ποια pins υποστηρίζουν PWM;
➡ Τα 3, 5, 6, 9, 10 και 11.

6️⃣ Πόσες αναλογικές εισόδους έχει;
➡ 6 (A0 έως A5).

7️⃣ Τι κάνει ο ακροδέκτης GND;
➡ Είναι η γείωση του κυκλώματος (Ground).

8️⃣ Τι σημαίνει το pin “5V”;
➡ Παρέχει σταθερή τάση 5 Volt για αισθητήρες ή άλλα κυκλώματα.

9️⃣ Τι είναι το pin “VIN”;
➡ Η είσοδος τάσης, για τροφοδοσία της πλακέτας από εξωτερική πηγή (7–12V).

🔟 Ποια είναι η συχνότητα λειτουργίας του ATmega328P;
➡ 16 MHz.

## Ενότητα 2: Software – Εντολές Arduino IDE

11️⃣ Τι είναι το Arduino IDE;
➡ Είναι το περιβάλλον προγραμματισμού όπου γράφουμε, αποθηκεύουμε και ανεβάζουμε κώδικα στην πλακέτα Arduino.

12️⃣ Ποια δύο βασικές συναρτήσεις υπάρχουν σε κάθε πρόγραμμα Arduino;
➡ setup() και loop().

13️⃣ Τι κάνει η συνάρτηση setup();
➡ Εκτελείται μία φορά στην αρχή και ρυθμίζει τις αρχικές παραμέτρους (π.χ. pinMode()).

14️⃣ Τι κάνει η συνάρτηση loop();
➡ Εκτελείται συνεχώς, επαναλαμβανόμενα, όσο είναι ενεργό το Arduino.

15️⃣ Ποια εντολή χρησιμοποιείται για να ορίσουμε ένα pin ως είσοδο ή έξοδο;
➡ pinMode(pin, mode); π.χ. pinMode(13, OUTPUT);.

16️⃣ Ποια εντολή ανάβει ένα LED συνδεδεμένο στο pin 13;
➡ digitalWrite(13, HIGH);

17️⃣ Και ποια το σβήνει;
➡ digitalWrite(13, LOW);

18️⃣ Ποια εντολή διαβάζει την κατάσταση ενός κουμπιού;
➡ digitalRead(pin);

19️⃣ Ποια εντολή διαβάζει αναλογικό σήμα από αισθητήρα;
➡ analogRead(A0);

20️⃣ Ποια εντολή παράγει PWM έξοδο;
➡ analogWrite(pin, value); (value = 0–255)

Ενότητα 3: Σειριακή Επικοινωνία

21️⃣ Ποια εντολή ξεκινά τη σειριακή επικοινωνία;
➡ Serial.begin(9600);

22️⃣ Ποια εντολή εμφανίζει μήνυμα στο Serial Monitor χωρίς αλλαγή γραμμής;
➡ Serial.print("Hello");

23️⃣ Και ποια με αλλαγή γραμμής;
➡ Serial.println("Hello");

24️⃣ Πώς ελέγχουμε αν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα από τη σειριακή θύρα;
➡ Serial.available();

25️⃣ Πώς διαβάζουμε ένα χαρακτήρα που έχει σταλεί;
➡ Serial.read();

Ενότητα 4: Λογικές και Μαθηματικές Εντολές

26️⃣ Ποια εντολή καθυστερεί το πρόγραμμα για 2 δευτερόλεπτα;
➡ delay(2000);

27️⃣ Τι επιστρέφει η millis();
➡ Τον χρόνο σε milliseconds από τη στιγμή που ξεκίνησε το πρόγραμμα.

28️⃣ Ποια εντολή περιορίζει μια τιμή μέσα σε όρια;
➡ constrain(value, min, max);

29️⃣ Ποια εντολή μετατρέπει μια τιμή από ένα εύρος τιμών σε άλλο;
➡ map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh);

30️⃣ Ποια εντολή δίνει τυχαίους αριθμούς;
➡ random(min, max);

Ενότητα 5: Δομές Προγραμματισμού

31️⃣ Τι κάνει η δομή if...else στο Arduino;
➡ Εκτελεί διαφορετικές εντολές ανάλογα με το αν μία συνθήκη είναι αληθής ή ψευδής.

32️⃣ Τι κάνει η for() επανάληψη;
➡ Επαναλαμβάνει εντολές για συγκεκριμένο αριθμό φορών.

33️⃣ Ποια είναι η διαφορά while και for;
➡ Η for έχει προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων, ενώ η while συνεχίζει όσο η συνθήκη είναι αληθής.

34️⃣ Πότε χρησιμοποιούμε switch...case;
➡ Όταν έχουμε πολλές πιθανές τιμές μιας μεταβλητής και θέλουμε να εκτελέσουμε διαφορετικές εντολές για καθεμία.

## Ενότητα 6: Ειδικές Εντολές & Εφαρμογές

35️⃣ Ποια εντολή δημιουργεί έναν ήχο σε buzzer;
➡ tone(pin, frequency, duration);

36️⃣ Πώς σταματάμε τον ήχο;
➡ noTone(pin);

37️⃣ Ποια εντολή συνδέει μία διακοπή (interrupt) με ένα pin;
➡ attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), ISR_function, mode);

38️⃣ Τι σημαίνει “PWM” και σε τι χρησιμοποιείται;
➡ “Pulse Width Modulation” – χρησιμοποιείται για έλεγχο φωτεινότητας LED ή ταχύτητας μοτέρ.

39️⃣ Τι σημαίνει “ADC”;
➡ “Analog to Digital Converter” – μετατρέπει αναλογικά σήματα (0–5V) σε ψηφιακές τιμές (0–1023).

40️⃣ Ποια είναι η διαφορά analogRead() και analogWrite();
➡ analogRead() διαβάζει αναλογική είσοδο, ενώ analogWrite() παράγει PWM έξοδο.

Ενότητα 7: Πρακτικά Παραδείγματα

41️⃣ Πώς θα κάνεις ένα LED να αναβοσβήνει κάθε μισό δευτερόλεπτο;

void setup() {

pinMode(13, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(13, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(13, LOW);

delay(500);

}

42️⃣ Πώς θα διαβάσεις έναν αισθητήρα θερμοκρασίας στο A0 και θα τον εμφανίσεις στο Serial Monitor;

void setup() {

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

int value = analogRead(A0);

Serial.println(value);

delay(1000);

}